# Diseño de sistemas digitales

- ¿Qué es un sistema embebido?

Un sistema embebido es un conjunto de hardware y software diseñado para realizar una función específica dentro de un dispositivo mayor [1]. A diferencia de una computadora de propósito general, un sistema embebido está integrado en el equipo que controla, opera con recursos limitados, es confiable, eficiente energéticamente, arranca rápido y está pensado para funcionar de manera continua. Sus componentes esenciales incluyen un microprocesador, memoria RAM y flash, periféricos (sensores, actuadores, E/S), software especializado, fuente de poder y un circuito de reloj que sincroniza todas las operaciones.

- ¿Qué es un ASIC?

Un ASIC (Application Specific Integrated Circuit) es un circuito integrado diseñado para realizar una única función específica con la máxima eficiencia posible. A diferencia de una CPU o un procesador general, un ASIC no es programable para múltiples tareas: se fabrica para ejecutar solo una operación y hacerlo más rápido, con menor consumo y mayor rendimiento que un chip de propósito general[2].

  - Ejemplos de ASICs

    - Tarjetas de video

    - ASIC de minería

    - Módems

    - Controladores de airbag

  - Ejemplos de dispositivos que no son un ASIC

    - FPGA

    - Microcontroladores y microprocesadores

- Investiga cuales son las 3 principales fundidoras de silicio (semiconductor foundries) en la actualidad.

  - TSCM “TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY”

  - Samsung semiconductor

  - UMC “United Microelectronics corporation. [4]

- Cómo se componen las siguientes compuertas con transistores CMOS: NOT, NAND y NOR.

La fuente consultada del libro Circuit Design, Layout, and Simulation de R.J BAKER describe que la lógica CMOS sigue reglas fundamentales.

PMOS se coloca en la red superior (pull-up) conectada a VDD.

NMOS se coloca en la red inferior (pull-down) conectada a GND.

Las redes se organizan en serie o paralelo según la función lógica.

Para la not es 1 PMOS EN SERIE A 1 NMOS, cuando la entrada es alta, el NMOS conduce y la salida baja. Cuando la entrada es baja, el PMOS conduce y la salida sube.

Para la NAND CMOS tiene dos configuraciones, o bien puede ser dos PMOS en paralelo o dos NMOS en serie.

Esto hace que la señal produzca un 0 cuando todas las entradas sean 1.

Para la NOR CMOS, de igual forma tiene dos configuraciones, pueden ser dos PMOS en serie y dos NMOS en paralelo. Como resultante cuando se produce un 1 cuando todas las entradas son 0. [5]

- ¿Qué es Floating-gate transitor, FAMOS, FLOTOX?

Un floating-gate MOSFET es un transistor cuya compuerta flotante está totalmente rodeada de óxido, permitiendo almacenar carga por largos periodos. La carga atrapada modifica el voltaje umbral, lo que permite almacenar bits en memorias no volátiles como EPROM, EEPROM y Flash.[5]

El transistor FAMOS es la celda usada en EPROM. Se programa mediante avalanche hot-electron injection aplicando voltajes altos (≈12–25 V). El borrado se realiza mediante luz ultravioleta, que libera la carga atrapada en la compuerta flotante.[6]

El FLOTOX, es una estructura de transistor de compuerta flotante utilizada en EEPROM y memorias flash, su principal característica es un oxido de túnel delgado entre el canal y la compuerta flotante, eso permite el túnel de fowler-nordhiem, en el cual los electrones atraviesan la barrera del óxico cuando se aplica un campo eléctrico intenso. [7]

- ¿Cuál es la diferencia de simular y emular?

La simulación crea un modelo digital del sistema para analizar su comportamiento bajo distintas condiciones, no replica el hardware, sino que limita el funcionamiento lógico del sistema.

La emulación reproduce el comportamiento del sistema como si fuera hardware real, permitiendo ejecutar software o lógica diseñada para ese sistema. [8]

- ¿Cuál es la diferencia de un código de Verilog sintetizable y no sintetizable?

Es aquel código de Verilog que se puede convertir en hardware real mediante herramientas de sysntesis, incluye estructuras lógicas físicas, como: always @(posedge clk), eso se convierte en flipflop, assing, en combinacional, case, if, else en sisntetizables.

Aquel código no sintetizable es aquel que solo se usa en simulación (testbench), colo lo puede ser un delay, display, monitor, finish, bloques initial que son utilizados en test bench. [9]

- ¿Qué es un FPGA?

Por sus siglas, FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY, es un circuito digital reconfigurable compuesto por LUTS, tablas de verdad reprogramables, flipflps, DSP, BRAM, nos permite implementar hardware sin tener la necesidad de fabricar un ASIC. [10]

- Investigue cuál es el diagrama de flujo de compilación ASIC y describa sus partes.

- Especificación del ASIC Definir qué debe hacer el chip: funcionalidad, algoritmos, frecuencias, protocolos, paquete, potencia y requisitos de mercado.

- Arquitectura del ASIC Dividir el sistema en bloques funcionales y analizar alternativas considerando rendimiento, costo y factibilidad.

- Micro-arquitectura Detallar cada bloque, decidir reutilización o compra de IPs, y definir la frontera hardware/software.

- Diseño lógico (RTL) y verificación Codificar el comportamiento del chip en Verilog/VHDL/SystemVerilog y crear testbenches para verificar funcionalidad.

- Síntesis Convertir el RTL en puertas lógicas reales usando librerías .lib y .lef, optimizando área, potencia y retardo.

- Floorplanning Dividir el chip en regiones físicas, ubicar macros, planear pines y diseñar la red de potencia.

- Placement Colocar las celdas estándar en posiciones legales minimizando longitud de interconexiones y congestión.

- Clock Tree Synthesis (CTS) Construir el árbol de reloj con buffers para controlar skew y latencia.

- Routing Conectar todas las señales usando las capas metálicas, evitando violaciones DRC.

- Verificación física y de tiempo Revisar reglas de diseño (DRC, LVS, electromigración, ESD) y asegurar que setup/hold se cumplan.

- Tape-out Entregar el diseño final a la fábrica para generar máscaras y fabricar el chip. [11]

- ¿Qué es JTAG, cuáles son sus aplicaciones y cuál es su principio de funcionamiento?

JTAG es un estándar de prueba y acceso a dispositivos electrónicos definido por IEEE 1149.1, que permite controlar y observar las señales de un circuito mediante un puerto de cuatro hilos llamado TAP, sin necesidad de acceder físicamente a cada pin del componente. Según XJTAG, “JTAG refers to the boundary scan architecture standardised as IEEE 1149.1, defining the Test Access Port (TAP) and associated registers for standardized test access to integrated circuits and circuit board assemblies”, lo que significa que la tecnología fue creada para facilitar el testeo estructural de tarjetas electrónicas y luego se extendió a tareas como programación de FPGAs, depuración de procesadores y diagnóstico de fallas en prototipos y producción.[12]

- ¿Qué es un circuito asincrono?

Un circuito síncrono es un sistema digital cuyo funcionamiento depende de una señal de reloj que sincroniza todos los cambios de estado en sus elementos de memoria. Según AcademiaLab, “un circuito síncrono es un circuito digital en el que los cambios en el estado de los elementos de la memoria se sincronizan mediante una señal de reloj”, lo que significa que los flip-flops solo actualizan su salida cuando reciben un pulso de reloj y permanecen estables entre pulsos. Esta estructura permite que todo el circuito opere de manera predecible, siempre que las señales lleguen a tiempo antes del siguiente ciclo, razón por la cual se requiere un diseño cuidadoso de la red de distribución del reloj y análisis de sincronización estática para garantizar su funcionamiento correcto.[13]

- ¿Qué es un circuito sincrono?

Un circuito asíncrono funciona sin un reloj global y cambia de estado tan pronto como cambian sus entradas. El documento señala que “no utiliza un circuito de reloj global… En cambio, los componentes son impulsados por un circuito de apretado de manos”, lo que permite mayor velocidad y menor consumo, pero también introduce desafíos como condiciones de carrera y mayor complejidad de diseño. Estos circuitos se usan en partes críticas donde la rapidez es esencial.[14]

- ¿Qué es el setup time y el hold time?

El setup time y el hold time son los dos parámetros fundamentales que garantizan que un flip-flop capture datos de manera estable. Según EcrionX, “Setup time (Tsu) — how long before the clock edge the data must be stable — and Hold time (Th) — how long after the clock edge the data must remain stable”, y juntos forman la “timing aperture”, la ventana en la que los datos no deben cambiar. Si el dato llega demasiado tarde (violación de setup), el flip-flop no alcanza a resolver su estado interno; si llega demasiado rápido (violación de hold), el valor nuevo puede filtrarse antes de que el latch se aísle. Ambas violaciones pueden provocar errores lógicos o incluso metastabilidad, donde el flip-flop queda en un estado intermedio no válido. [15]

- ¿Qué es una lista de sensibilidad en Verilog?

Es el conjunto de señales que activanun bloque always,

- ¿Qué es un latch?

Un latch es un circuito biestable capaz de almacenar un bit de información sin necesidad de una señal de reloj. El texto lo describe como “un circuito electrónico biestable asíncrono usado para almacenar información en sistemas lógicos digitales”, lo que significa que su salida cambia inmediatamente cuando cambian sus entradas, a diferencia de un flip-flop que espera un pulso de reloj. Por esta razón, los latches se utilizan en lógica secuencial donde se requiere retener un valor mientras una señal de control permanece activa.[17]

- ¿Cuál es la diferencia entre un latch y un flip-flop?

- ¿Qué es metastabilidad?

- ¿Qué situaciones pueden llegar a producir metastabilidad en un sistema digital?

- ¿Cuál es la diferencia de un sistema combinacional y uno secuencial?

- ¿Cuál es la diferencia de validación pre-sicilio y post-silicio?

- ¿Qué es máquina de estados tipo mealy?

- ¿Qué es una máquina de estados tipo Moore?

- ¿A qué se refiere el término RTL en diseño digital?

- ¿Qué es SystemVerilog UVM?

- ¿Cuál es la diferencia de verificación y validación?

Referencias

[1] CEUPE, “Sistema embebido: Qué es, características y componentes,” CEUPE Blog, 23-Aug-2026. [Online]. Available: https://www.ceupe.com/blog/sistema-embebido.html. Accessed: 24-Aug-2026.

[2] Geeknetic, “Qué es un ASIC y para qué sirve,” Geeknetic, https://www.geeknetic.es/ASIC/que-es-y-para-que-sirve (accessed: 24-Aug-2026).

[3] Electroagenda, “Dispositivos digitales complejos,” Electroagenda, https://electroagenda.com/es/un-resumen-de-la-electronica/dispositivos-digitales-complejos/ (accessed: 24-Aug-2026).

[4] Fortune Business Insights, “Top 10 Semiconductor Foundry Companies,” Fortune Business Insights, 25-Mar-2026. [Online]. Available: https://www.fortunebusinessinsights.com/es/blog/top-10-semiconductor-foundry-companies-11178. Accessed: 24-Aug-2026.

[5] R. J. Baker, CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley-IEEE Press, 2010.

[6] S. M. Sze and M. K. Lee, Semiconductor Devices: Physics and Technology, 2nd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2002. Available: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0470068329

[7] S. M. Sze and K. K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2007. Available: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0470068329

[8] SimPlan AG, “Simulation vs. Emulation – What is what?,” SimPlan AG, 2024. Available: https://www.simplan.de/en/simulation-vs-emulation-what-is-what/

[9] AMD, Vivado Design Suite User Guide: Synthesis (UG901), 2024. Available: https://docs.amd.com/r/en-US/ug901-vivado-synthesis/Introduction

[10] Altera, Why FPGAs?, Intel Corporation, 2024. Available: https://www.altera.com/solutions/why-fpgas

[11] AnySilicon, “ASIC Design Flow – The Ultimate Guide,” 2024. Available: https://www.anysilicon.com/asic-design-flow-the-ultimate-guide/

[12] XJTAG, What is JTAG?, 2024. Available: https://www.xjtag.com/about-jtag/what-is-jtag/

[13] AcademiaLab, Circuito síncrono, 2024. Available: https://academia-lab.com/enciclopedia/circuito-sincrono/

[14] AcademiaLab, Circuito asíncrono, 2024. Available: https://academia-lab.com/enciclopedia/circuito-asincrono/

[15] EcrionX, Setup & Hold, 2024. Available: https://ecrionix.org/sta/setup-hold/

[17] García Flores, “¿Qué es un latch y cómo funciona?”, La-Respuesta.com, 14-Jun-2021. Available: https://la-respuesta.com/articulos-populares/que-es-un-latch-y-como-funciona/

Entregables

Documento en GitLab antes del próximo Lunes.

Incluir referencias de la información, Wikipedia e IAs no son referencias válidas, de preferencia utilizar libros o páginas web de fabricantes, universidades etc.